心电图机技术参数

一、数量：6台

二、技术参数：

1、显示屏：≥5.6英寸。

2、心电图获取：实时12导联心电图/自动12导联心电图/12导联节律报告/所选一个导联的全息报告。

3、显示：可显示十二道ECG波形、心率数、工作状态、ID编号、患者参数、操作程序菜单及显示某个电极脱落等参数。

4、具有自动分析、诊断功能。

5、电池容量：一次充电可以做40张心电图或连续30分钟记录。

6、心电图保存：不少于50份心电图存储。

7、辅助功能：加配IC卡，至少可以保存150组心电图波形和测量值。

8、打印预览功能：打印格式的全屏幕预览，包括病人信息和注释测量值。

9、心电图信号质量指示器：可以标示出脱落的或故障的电极。

10、自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能。

11、具有RS-232串行接口模块。

**12、可以与医院网络连接，连接我院纳龙心电管理系统

13、具有抗除颤电击保护功能。